广东省建设工程限制使用竹脚手架管理规定

2003-04-22

第一条 为进一步加强建设工程施工安全专项治理，逐步淘汰落后的施工工艺和设备，全面提高我省施工安全技术水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），结合我省的实际情况，制定本规定。

第二条 在我省范围内新建、扩建、改建的建设工程，适用本规定。

第三条 禁止使用竹脚手架的范围：

一、县级以上市、县（区）的城区；

二、上述区域外，搭设高度超过18m的工程。

第四条 在工程施工中使用竹脚手架，必须遵守下列规定：

一、应有设计及搭设方案，方案中须绘制架体与建筑物拉结方法和基础详图，并经企业技术负责人审批。

二、架体材料应选用有四年生长期的竹材。立杆、纵向水平杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于75mm，横向水平杆不得小于90mm。

三、严禁采用单排竹脚手架。

四、搭设后，搭设班组应进行自检，经项目部、企业的技术（安全）部门验收合格，方可投入使用。

五、分段搭设的，应分段验收。

六、当个别竹材出现枯脆、裂纹、白麻、虫蛀时，应立即采取有效措施对脚手架进行加固处理。大面积出现上述状况时，应重新搭设。

第五条 监理单位对违反本规定的行为，应及时给予纠正。对符合本规定允许使用竹脚手架的工程项目，监理单位应严格审核其设计及搭设方案，督促施工单位按要求进行搭设及维护管理。

第六条 施工安全监督机构对违反本规定的行为，责令改正，并进行跟踪监督检查。

第七条 各级建设行政主管部门应切实加强对脚手架的监督管理。对违反本规定的行为要严肃查处。

第八条 本规定实施之日起，新建工程施工仍使用竹脚手架的，不得参加安全生产、文明施工优良样板工地的评审。

第九条 本规定由省建设厅解释。